CHECKLISTE ZUR MODELLPRÜFUNG

CHECKLISTE ZUR MODELLPRÜFUNG

Version 002

Version 002

# Index/Version

| Version | Datum | Beschreibung | Verfasser |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Apr 2022 | Veröffentlichung | BIM.Hamburg |
| 002 | Dez 2023 | Veröffentlichung | BIM.Hamburg |

# Inhaltsverzeichnis

Index/Version	II

Inhaltsverzeichnis	II

1.	Vorwort zur Checkliste	1

1.1 Hinweis	1

1.2 Prüfschritte	2

1.3 Prüfstatus	3

2.	Projekt- und Modellinformationen	4

3.	Checkliste zur Modellprüfung	5

3.1 Datadrop-Prüfung	5

3.2 Sichtprüfung	6

3.3 LOIN-Prüfung	7

3.4 Fachmodell-Geometrie-Prüfung	8

3.5 Koordinationsmodell-Prüfung	9

Glossar	10

Abkürzungsverzeichnis	10

# Vorwort zur Checkliste

## 1.1 Hinweis

Diese Checkliste dient als Basis für die Prüfung von Modellen, die von Auftragnehmenden (AN) an Auftraggebende (AG) zur Prüfung eingereicht werden und soll als argumentative Grundlage einer Freigabe dienen. Vorabzüge sind davon ausgenommen und werden gesondert betrachtet. Die Checkliste kann zusätzlich auch vom AN genutzt werden, um die Qualität der Modelle vor Abgabe zu prüfen.

Die einzelnen Prüfschritte sind chronologisch angeordnet und fassen die einzelnen Prüffragen thematisch zusammen. Auf diese Weise können die Schritte von unterschiedlichen Prüfenden bearbeitet werden. Auch ist es möglich, bei einer zu hohen Fehlerlast die Prüfung nach jedem Schritt abzubrechen und die komplette Überarbeitung vom AN zu fordern.

Die jeweiligen Prüffragen werden je nach Prüfschritt manuell durch eine persönliche Einschätzung des Prüfenden oder durch digitale Prüfregeln beantwortet. Die positive Erfüllung der Prüffragen liegt aber in beiden Fällen in der Entscheidung des Prüfenden. Die Faktoren dafür können fachliche Toleranzen und vertragliche Vereinbarungen in AIA und BAP sein.

Diese Checkliste dient nur zur Protokollierung der Prüfungen. Die konkreten Ergebnisse sind in einer BCF-Datei oder anderen modellbasierten Dokumentationssystemen zu erfassen und nachzuhalten.

Die Checkliste dient dabei als Vorschlag und darf projektspezifisch verändert werden.

Abgrenzung Checkliste vs. BCF-Kommunikation

Die Checkliste zur Modellprüfung dient als Unterstützung für die interne Prüfung von Modellen, um sicherzustellen, dass alle Prüfschritte durchgeführt wurden und das Modell die erforderliche Qualität aufweist.

In der BCF-Kommunikation werden konkrete Punkte aufgeführt, die eine Überarbeitung benötigen. Dies bietet zudem die Möglichkeit, die mit der Checkliste festgestellte Modellqualität zu dokumentieren und ergänzende Hinweise zu kommunizieren.

Die große Anzahl von in Projekten anfallenden BCF erschweren eine separate Auflistung und Nachverfolgung via Tabellen enorm. Es wird daher die Nutzung von einem Issue-Management-Tool empfohlen.

## 1.2 Prüfschritte

Im Folgenden werden die Inhalte der einzelnen Prüfschritte des Prüfprozesses erläutert:

| Datadrop-Prüfung | Die Datadrop-Prüfung stellt fest, ob der Vorgang der Modelllieferung den vertraglich vereinbarten Vorgaben sowie den Absprachen zwischen dem AG und AN entspricht. Hierbei wird insbesondere die Vollständigkeit, der durch den AN zu erbringenden Lieferleistungen, überprüft. Ein Öffnen der Fach- und Koordinationsmodelle ist zu diesem Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich. Ziel ist es, zum einen fehlende Dateien zu identifizieren und diese ggf. umgehend nachzufordern und zum anderen Fehler im Lieferworkflow besser zu kommunizieren. Für den Datadrop wird ein einzelnes Prüfprotokoll erstellt. |
| --- | --- |
| Sichtprüfung | Mittels der Sichtprüfung wird das Fachmodell in einem ersten Schritt auf Auffälligkeiten geprüft. Zudem sollten die Objekte stichprobenartig auf ihren Informationsgehalt (Richtigkeit und Vollständigkeit der Merkmale) überprüft werden. Für jedes Fachmodell wird ein einzelnes Prüfprotokoll erstellt. |
| LoI-Prüfung | An dieser Stelle wird die Konformitätsprüfung gegen AIA und BAP durchgeführt. Es ist vorteilhaft die einzelnen Fachmodelle zu einem Koordinationsmodell zusammenzufassen. Dadurch können strukturelle Fehler erkannt werden. Alle gefundenen Fehler können so in BCF-Dateien protokolliert werden. Für jedes Fachmodell wird ein einzelnes Prüfprotokoll erstellt. |
| Fachmodell-Geometrie-Prüfung | Im Gegensatz zur LoI-Prüfung ist es vorteilhaft die Fachmodelle zunächst einzeln auf ihre Geometrie zu prüfen. Es wird überprüft, ob die Geometrie der Objekte mit den Anforderungen in AIA und BAP bezüglich z.B. Kollisionen, Detailtiefe und Lage übereinstimmt. Für jedes Fachmodell wird ein einzelnes Prüfprotokoll erstellt. Fehler können in BCF-Dateien protokolliert werden. |
| Koordinationsmodell- Prüfung | Wird ein Koordinationsmodell geliefert, muss dieses auch geprüft werden. Dabei werden Kollisionen zwischen den Fachmodellen, Lagerichtigkeit und die Übereinstimmung der Fachmodelle im Koordinationsmodell mit den gelieferten Fachmodellen geprüft. Für das Koordinationsmodell wird ein einzelnes Prüfprotokoll erstellt. Fehler können in BCF-Dateien protokolliert werden. |

## 1.3 Prüfstatus

In der folgenden Tabelle werden die Antwortmöglichkeiten auf die einzelnen Prüffragen erläutert. Diese können jeweils mit ja oder nein beantwortet werden.

| Status der Prüfung | Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüfung erforderlich | Ist die Erfüllung dieser Prüffrage vereinbart? |
| Prüfung bestanden | Wurden die Anforderungen an die Prüfung dieser Regel erfüllt? |
| Bemerkung | Platz für Anmerkungen zu der Prüfung für interne oder externe Zwecke Beispielsweise: Verweis auf BCF-Issue oder Verweis auf Prüfregeln |

Unter „Prüfung bestanden“ befinden sich Drop-Down-Menüs mit den folgenden möglichen Auswahlmengen:

- Anforderungen erfüllt

  - Wenn das Modell alle gestellten Anforderungen ohne Mängel erfüllt

- Anforderungen teilweise erfüllt

  - Wenn das Modell alle gestellten Anforderungen erfüllt und die Mängel, in Abstimmung der Parteien, im aktuellen Projektverlauf noch nicht relevant sind

- Anforderungen nicht erfüllt

  - Wenn das Modell die gestellten Anforderungen in einem Maße nicht erfüllt, dass der Ersteller diese unverzüglich beheben muss

- Anforderungen nicht geprüft

  - Wenn eine Prüfung durch den Prüfer nicht stattgefunden hat

- Anforderungen nicht relevant

  - Wenn eine Prüfung der gestellten Anforderungen nicht oder noch nicht relevant ist.

# Projekt- und Modellinformationen

| Auftrag: |  |
| --- | --- |
| Auftragsnummer: |  |
| Zu prüfendes Modell: |  |
| BIM-Gesamtkoordination: |  |
| BIM-Management: |  |
| Projektleitung: |  |
| Prüfung durch: |  |
| Datum: |  |
| Grundlage der Prüfung: | BAP Vers. XX, vom XX.XX.XXXX |

# Checkliste zur Modellprüfung

## 3.1 Datadrop-Prüfung

| Prüfgegenstand | Prüfung erforderlich? | Prüfung bestanden? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Wurden die Daten auf der vereinbarten Projektplattform (CDE) zur Verfügung gestellt? | ja nein | Anforderungen nicht relevant |  |
| ### Wurden alle geforderten Daten geliefert? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Wurden die Dateien fristgerecht geliefert? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Wurden die Datei- bzw. Modellnamenskonventionen eingehalten? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Wurde der korrekte Index verwendet? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Wurde der oder die Modell-/ Dokumentenverantwortliche benannt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Wurde ein Prüfprotokoll mit vereinbarten Inhalten der Lieferung beigefügt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Liegen die Daten in den geforderten Programmversionen und Formaten vor? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Wurden die Maßeinheiten entsprechend der Vereinbarung eingehalten? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |

## 3.2 Sichtprüfung

| Prüfgegenstand | Prüfung erforderlich? | Prüfung bestanden? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Stimmt der Modellinhalt mit dem Dateinamen überein? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Ist das Nullpunktobjekt vorhanden, lagerichtig und enthält die richtigen Merkmale? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Enthält jedes Fachmodell ein Nullpunktobjekt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Enthält das Koordinationsmodell das Nullpunktobjekt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Ist die Lage (Rechtswert, Hochwert, Höhe), Größe und Ausrichtung (Verdrehung) des Nullpunktobjektes korrekt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Sind die Basisinformationen am Nullpunktobjekt korrekt? Sind die Merkmale entsprechend Objektkatalog befüllt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Entspricht die Lage des Modells der Planung? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Ist die verwendete Modellstruktur nachvollziehbar bzw. entspricht sie den Vorgaben? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| ### Gibt es Auffälligkeiten bei der „groben Sichtprüfung“? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |

## 3.3 LOIN-Prüfung

| Prüfgegenstand | Prüfung erforderlich? | Prüfung bestanden? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wurden jedem Objekt die ID-Ebenen 1, 2 und 3 zugeteilt? Siehe Dokument Objektübersicht | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Entspricht der umgesetzte LOI den Vorgaben? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Wurde den Objekten die korrekte IFC-Klassifikation zugewiesen? Siehe Dokument Objektübersicht | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Wurde den Objekten der korrekte IFC-PredefinedType zugewiesen? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Ist der Datentyp der Merkmale korrekt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Funktionieren die Hyperlinks in den Merkmalen? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Gibt es noch offene Issues/BCF, welche den LOIN betreffen? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |

## 3.4 Fachmodell-Geometrie-Prüfung

| Prüfgegenstand | Prüfung erforderlich? | Prüfung bestanden? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sind Kollisionen im Modell vorhanden? Innenliegende Objekte | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Sind Kollisionen im Modell vorhanden? Sich überschneidende Objekte | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Sind Kollisionen im Modell vorhanden? Minimale/maximale Abstände | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Sind doppelte Objekte vorhanden? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Entspricht der umgesetzte LoG den Vorgaben? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Haben alle Objekte ein Volumen? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Sind die Modellgrenzen eingehalten? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Gibt es noch offene Issues/BCF, die die Geometrie betreffen? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |

## 3.5 Koordinationsmodell-Prüfung

| Prüfgegenstand | Prüfung erforderlich? | Prüfung bestanden? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wurden für das Koordinationsmodell die erforderlichen aktuellen Fachmodelle verwendet? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Ist die Anordnung der Fach-/Teilmodelle (Projektstruktur) den Vorgaben entsprechend umgesetzt? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Wurden die Fachmodelle richtig im Koordinationsmodell platziert? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Gibt es Auffälligkeiten bei der „groben Sichtprüfung“ / visuellen Kollisionsprüfung? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Sind Kollisionen im Modell vorhanden? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Sind doppelte Objekte vorhanden? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |
| - Gibt es noch offene Issues/BCF? | ja nein | Prüfung bestanden? |  |

# Glossar

Das Glossar ist dem BIM-Leitfaden für die FHH zu entnehmen.

# Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen sind dem BIM-Leitfaden für die FHH zu entnehmen.